ESPECIFICACIONES TECNICAS – SEGURIDAD Y CONTROL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL SEDE BOGOTA

CONTROL DE ACCESO

1.Suministro, instalación y configuración de controladora para el sistema de control de acceso hasta 2 puertas (2P), con gabinete y transformador.

Descripción 
Esta controladora debe cumplir como mínimo con las siguientes características:

Características técnicas ajustadas

- Soporta 2 Lectores por Wiegand

- Hasta 64 Lectoras con PW7K1R2

- 240,000 Tarjetas

- 50,000 Eventos

- 8 Entradas Digitales

- 4 Salidas de Relevador

- Protocolos ipv4 / ipv6

- OSDP(V2) SCP

- Corriente Primaria:12 Vcc 500mA max

- Temperatura de Operación: 0-49 °C

- Humedad de Operación: 5 a 85% RHNC

- Dimensiones: 230 x 140 x 25mm

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El pago se hará por unidad (UN) de controlador con la instalación y la programación del controlador en su respectivo gabinete que hace parte de este ítem.

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, el cual incluye todos los equipos necesarios para efectuar la actividad, así como los materiales y la mano de obra para la localización y marcación de ejes, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.

2. Suministro, instalación y configuración de lector biométrico facial para control de acceso, lectura de credenciales RFID (125 kHz y 13,56 MHz), NFC y BLE, Alimentación PoE+.

Descripción 
Esta Lectora debe cumplir como mínimo con las siguientes características:

• Reconocimiento facial mediante tecnología de luz visible e infrarroja (IR), con detección de vida y mecanismos anti-suplantación.
• Capacidad de identificación 1:N mínima de 1:5.000 usuarios en modo grupal.
• Capacidad de almacenamiento de hasta 100.000 usuarios.
• Operación en condiciones de iluminación desde 0 lux (oscuridad total) hasta mínimo 25.000 lux.

• Lectura de credenciales RFID dual que incluya:
• Frecuencia baja (125 kHz)
• Frecuencia alta (13,56 MHz)
• Compatibilidad con múltiples tecnologías de tarjetas seguras y credenciales móviles
• Soporte para comunicación NFCe
• Soporte para comunicación BLE (Bluetooth Low Energy)

• Interfaz de red Ethernet 10/100/1000 Mbps con auto negociación (MDI/MDI-X).
• Soporte de alimentación a través de red mediante PoE+ (IEEE 802.3at).
• Comunicación RS485 configurable (modo maestro o esclavo), compatible con protocolo OSDP v2.
• Mínimo tres (3) entradas digitales configurables.
• Mínimo una (1) salida tipo relé para control de dispositivos.
• Interfaz Wiegand con una (1) entrada y una (1) salida.

• Procesador mínimo tipo quad-core igual o superior a 1.5 GHz.
• Memoria mínima de 32 GB de almacenamiento interno y 4 GB de memoria RAM.
• Conectividad inalámbrica integrada WiFi estándar 802.11 b/g/n.
• Capacidad de transmisión de video mediante protocolo RTSP o equivalente estándar abierto.

• Certificaciones internacionales: CE, FCC, RoHS o equivalentes.
• Distancia de lectura de tarjetas igual o menor a 10 cm.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El pago se hará por unidad (UN) de lector biométrico facial para control de acceso, el cual incluirá el suministro, la instalación, configuración y programación del equipo, así como su integración con el sistema de control de acceso.

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, el cual incluye todos los equipos necesarios para efectuar la actividad, así como los materiales, accesorios, cableado, licencias requeridas (si aplican) y la mano de obra para la instalación, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.

4. Suministro e instalación de base para lectora facial, para montaje en molinete.

Descripción 
Esta base debe cumplir como mínimo con las siguientes características:

- soporte compatible con lectora biométrica facial

- Geometría y dimensiones compatibles con estructuras de paso angosto tipo torniquete motorizado

- Fabricado en material metálico de alta resistencia (acero, acero inoxidable o aluminio)

- Diseño estructural que garantice estabilidad y rigidez ante uso continuo

- Configuración que permita la correcta orientación del lector (altura y ángulo óptimos para reconocimiento facial)

- Debe permitir canalización o gestión del cableado de forma segura y estética

- Compatible con uso en ambientes interiores y/o exteriores protegidos

- Incluye todos los elementos necesarios para instalación (tornillería, anclajes, accesorios).

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El pago se hará por unidad (UN) de base/controladora para molinete tipo SlimEvolution, la cual incluirá el suministro, la instalación, configuración y puesta en funcionamiento del equipo.

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, el cual incluye la base/controladora, gabinete (si aplica), accesorios, cableado y la mano de obra necesaria para su integración con el lector biométrico y el molinete, pruebas de operación y puesta en servicio, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.

5. Suministro de soporte virtual de software estándar para licencia HSDK hasta 256 puertas. Incluye instalación y configuración del software HSDK virtual – Pro Watch Integración.

Descripción 
Este soporte virtual debe cumplir como mínimo con las siguientes características:

- Permite gestionar hasta 256 puertas (o lectores).

- Integración en suites de seguridad, debe permitir la integración con el sistema general de integración de seguridad.

- Integración HSDK para integración con terceros.

- Permitir flexibilidad para expansiones de hardware sin necesidad de cambios físicos en el servidor

- Clientes basados en web que permitan monitoreo y administración mínimo 2.

- Permitir gestionar diferentes niveles de acceso

- Permite a los usuarios establecer varias reglas de trabajo y crear informes personalizados de tiempo y asistencia, y también se admite la vista del calendario de la hoja de horas y la configuración de turnos fijos / flexibles / flotantes.

- Proporcionar registros de usuario, alarmas en tiempo real y control de acceso en la aplicación móvil.

- Debe Admitir todas las funciones de control de acceso, como control de puerta / ascensor / zona, mapa gráfico, coincidencia de servidores, registros de video, registros de imágenes y seguimiento de auditoría.

- Verificación del estado de la información de los dispositivos y el estado de comunicación del sistema.

- Licencia para control de tiempo y asistencia de 500 usuarios.

- Control de visitantes

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El pago se hará por unidad (UN) de software activado con todas las licencias e instalado en el respectivo servidor. Además, incluye la instalación de la gestión remota en el PC administrador.

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, el cual incluye todos los equipos necesarios para efectuar la actividad, así como los materiales y la mano de obra para la localización y marcación de ejes, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.

6. Suministro e instalación de módulo de lector dual PW Control.

Descripción 
Este módulo debe cumplir como mínimo con las siguientes características:

- Conexión de lectores Wiegan o OSDP (V2)

- Maximo de puerta soportadas 2

- Maximo de lectoras on board 2(4*)

- Entradas fisicas on-board 8

- Salidas físicas on-board 6

- Power: 12-24 VDC a 250 mA Maximo

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El pago se hará por unidad (UN) de módulo de control para lectores, el cual incluirá el suministro, la instalación, configuración y puesta en funcionamiento del equipo.

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, el cual incluye el módulo, gabinete (si aplica), accesorios, cableado y la mano de obra necesaria para su integración con los lectores, controladoras y dispositivos de acceso, pruebas de operación y puesta en servicio, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.

SISTEMA DE CCTV

7. Suministro e instalación de NVR de 64 canales, 4 bahías con discos de 8TB en configuración RAID 5.

DESCRIPCIÓN

Dispositivo físico que graba y administra imágenes digitales las cuales son enviadas desde las cámaras IP a través de una red de datos.

debe tener las siguientes características:

- Administración mínima de 64 Canales de vídeo compatible con las cámaras.

- Resolución mínima de 4K

- Debe soportar la integración con el BMS

- 4 discos duros de 8TB para un total de 32TB los cuales deben ser incluidos con el equipo

- Interface USB mínimo 2.0 para extracción de vídeos conexión de teclado y mouse

- Compresión de video: (H.265 mejorado según fabricante) / H.265 / H.264+ / H.264

- Capacidad de resolución de grabación de: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/ 720p

- Grabación por Detección de Movimiento

- Programación por horarios de grabación

- Como mínimo 2 interface Ethernet 10/100/1000Mbps

- Licencia para analítica de video

- Salida de video local VGA/HDMI.

Nota: Los fabricantes ofertados deben garantizar la calidad de sus productos, tener representación local, disponibilidad rápida de los equipos ofrecidos y servicio de mantenimiento eficiente por parte del fabricante y del distribuidor local.

Métodos de instalación

Deberán ser instalados en el rack de seguridad, debidamente sujetos a los parales, deben estar identificados y alimentados con corriente Regulada por UPS.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El pago se hará por unidad (UN) de NVR de 64 canales con almacenamiento, el cual incluirá el suministro, la instalación, configuración y puesta en funcionamiento del equipo.

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, el cual incluye el NVR, discos duros, accesorios, licencias requeridas (si aplican), cableado, configuración de RAID, integración con el sistema de videovigilancia, pruebas de operación y la mano de obra necesaria para su correcta instalación y puesta en servicio, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.

8. Suministro e instalación de cámara tipo domo de 5MP.

Descripción 
Esta cámara debe cumplir como mínimo con las siguientes características:

- Resolución Máxima: 5 Megapíxeles (2592 x 1944).

- Sensor: CMOS de 1/2.8".

- Lente: Varifocal motorizada de 2.7 mm a 13.5 mm (F1.6 - F3.3).

- Ángulo de Visión: Horizontal 96°–26° / Vertical 69°–20°.

- Iluminación Mínima: 0.005 Lux en color / 0 Lux con IR encendido.

- Visión Nocturna: Smart IR con alcance de hasta 50 metros.

Funciones de Video y Audio

- WDR (Rango Dinámico): Real de 120 dB.

- Reducción de Ruido: 2D / 3D DNR.

- Audio: Soporta audio de 2 vías (Full duplex) con interfaz de entrada/salida de línea.

- Compresión: H.265 HEVC / H.264 / MJPEG.

Analíticas e Inteligencia

- Eventos Integrados:

- Detección de movimiento inteligente (SMD).

- Conteo de personas.

- Intrusión y Merodeo múltiple.

- Detección de manipulación (Tampering).

- Alarmas: Cuenta con 1 entrada y 1 salida de alarma física.

Resistencia y Energía

- Protección Exterior: Clasificación IP66 / IP67 y resistencia antivandálica IK10.

- Alimentación: PoE (clase 0) o 12V DC.

- Consumo Máximo: 6 W.

- Almacenamiento: Ranura para Micro SD de hasta 256 G

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El pago se hará por unidad (UN) de cámara IP tipo domo, la cual incluirá el suministro, la instalación, configuración y puesta en funcionamiento del equipo.

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, el cual incluye la cámara, accesorios, base de montaje, cableado, licencias requeridas (si aplican), configuración, integración con el sistema de videovigilancia, pruebas de operación y la mano de obra necesaria para su correcta instalación y puesta en servicio, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.

9. Suministro e instalación de cámara tipo bala de 5MP.

Descripción 
Esta cámara debe cumplir como mínimo con las siguientes características:

Óptica y Resolución

- Resolución: 5 Megapíxeles (2592 x 1944)

- Sensor de Imagen: 1/2.8” CMOS

- Lente: Varifocal motorizada de 2.7 mm a 13.5 mm

- Ángulo de Visión: Horizontal: 88°–26° / Vertical: 65°–20°

- Visión Nocturna: Alcance IR de hasta 60 metros con Smart IR

- Iluminación Mínima: 0.005 Lux en color / 0 Lux con IR encendido 1).

Video y Audio

- Compresión: H.265 HEVC / H.264 / MJPEG y Smart Codec

- WDR (Rango Dinámico): Real de 120 dB

- Audio: Soporta audio de dos vías (entrada/salida de línea) y compresión G.711

Analíticas e Inteligencia

- Funciones Integradas: Conteo de personas, merodeo múltiple, intrusión, detección de movimiento inteligente (SMD) y manipulación

- Alarmas: Incluye 1 entrada y 1 salida de alarma

Especificaciones Físicas y Eléctricas

- Protección: Clasificación IP66 / IP67 contra intemperie

- Energía: PoE (802.3af Class 0) o DC12V; consumo máximo de 6W

- Almacenamiento: Ranura para tarjeta Micro SD de hasta 256 GB

- Temperatura de Operación: De -40°C a 60°C

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El pago se hará por unidad (UN) de cámara, el cual incluirá el suministro y la instalación del equipo ubicado según planos. Debe incluir la identificación y conectorización del mismo.

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, el cual incluye todos los equipos necesarios para efectuar la actividad, así como los materiales y la mano de obra para la localización y marcación de ejes, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.

10. Suministro e instalación de cámara PTZ de 5MP con zoom óptico 30X.

Descripción 
Esta cámara PTZ debe cumplir como mínimo con las siguientes características:

Óptica y Resolución

- Tipo de Cámara: Domo de 4 pulgadas.

- Resolución: 5 MP (2592 x 1944).

- Lente: Varifocal motorizado (MFZ) de 2,7 mm a 13,5 mm.

- Visión Nocturna: Filtro de corte IR extraíble (Día/Noche Real) y tecnología Smart IR para una distribución uniforme de la luz.

Video y Audio

- Rango Dinámico: True WDR (120 dB), que elimina reflejos y mejora el contraste.

- Audio: Incluye entrada y salida de audio.

- Compresión: H.265, H.264 y Smart Codec (ahorra hasta un 50% de almacenamiento y ancho de banda).

Inteligencia y Seguridad

- Analíticas Integradas: Recuento de personas, detección de intrusión, merodeo y Detección de Movimiento Inteligente (distingue personas y vehículos de otros objetos).

- Alarmas: Incluye entrada y salida de alarma.

- Cifrado: Transmisión segura de datos mediante AES256.

Construcción y Energía

- Protección: Carcasa con clasificación IK10 (antivandálica) y resistencia al agua/polvo IP66/IP67.

- Alimentación: PoE integrado (elimina cableado adicional) o entrada de 12 VCC.

- Almacenamiento Local: Ranura para tarjeta microSD de hasta 256 GB.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El pago se hará por unidad (UN) de cámara, e incluirá el suministro y la instalación del equipo, ubicado según planos. Debe incluir la identificación y conectorización del mismo.

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, el cual incluye todos los equipos necesarios para efectuar la actividad, así como los materiales y la mano de obra para la localización y marcación de ejes, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.

11. Suministro e instalación de servidor MaxPro con 32 GB de memoria RAM.

Descripción 
Este servidor debe cumplir como mínimo con las siguientes características:

- Factor de Forma: Montaje en rack 1U.

- Procesador: Intel® Xeon® E-2378 8C (8 núcleos).

- Memoria RAM: 32 GB.

- Garantía: Cuenta con 5 años de garantía.

Funciones Técnicas del Servidor (HMSPL4)

Este hardware está diseñado para ejecutar el software HNMSWVMS, que permite:

- Capacidad de Usuarios: Soporta desde 10 usuarios en configuraciones estándar hasta más de 25 en configuraciones Premium.

- Gestión de Canales: Incluye una interfaz de 64 canales para la serie MAXPRO NVR, ampliable mediante licencias adicionales (HNM64, HNM128, etc.).

- Alta Disponibilidad: Admite configuraciones de servidor redundante (añadiendo el sufijo "-B" al número de pieza) y conmutación por error (failover) de grabadoras N+M.

- Ciberseguridad: Comunicaciones cifradas mediante TLS 1.2 y validación de integridad de archivos con algoritmos AES-256.

- Compatibilidad: Soporta tecnologías 4K, códec H.265 y cámaras de las series 30, 35, 60 y 70 de Honeywell.

- Debe incluir 2 und Licencia virtual - MAXPRO® View - Licencia de cliente único

- Debe incluir Software virtual - Base VMS incluye: MAXPRO VMS, SQL 2008 Express, Licencia para (1) MAXPRO VIEW

- Debe incluir Software virtual - MAXPRO® VMS Additional 128 Base Channels

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El pago se hará por unidad (UN) de cámara, e incluirá el suministro y la instalación del equipo, ubicado según planos. Debe incluir la identificación y conectorización del mismo.

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, el cual incluye todos los equipos necesarios para efectuar la actividad, así como los materiales y la mano de obra para la localización y marcación de ejes, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.

12. Suministro e instalación de estación de trabajo HMW9T.

Descripción 
Esta estación de trabajo debe cumplir como mínimo con las siguientes características:

Rendimiento y Procesamiento

- Procesador: Intel Core i7-12700 vPro de 12.ª generación.

- Memoria RAM: 16 GB DDR5-4800MHz (formato SODIMM).

- Almacenamiento: 512 GB SSD M.2.

- Sistema Operativo: Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021.

Capacidad de Video y Pantallas

- Tarjeta de Video: Incluye una tarjeta gráfica NVIDIA T400.

- Soporte de Monitores: Permite conectar hasta 4 monitores simultáneamente.

- Capacidad de Renderizado:

- Soporta hasta 41 cámaras en total (18 mediante la GPU T400 + 23 con los gráficos integrados) en resolución 1080p a 30 FPS.

- Salidas de Video: 1 DisplayPort y 1 HDMI 2.1 TMDS.

Conectividad y Puertos

- USB Frontales: 2x USB 3.2 Gen 2 Tipo A, 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo A y 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo C.

- USB Traseros: 4x USB 3.2 Gen 1 Tipo A.

- Red: 1 puerto Ethernet RJ-45 (1 Gigabit).

- Audio: 1 conector de audio y 1 conector para micrófono (3,5 mm).

Especificaciones Físicas y Eléctricas

- Dimensiones: 170 mm x 376 mm x 315,4 mm.

- Peso: 9,4 kg (20,7 lbs).

- Consumo de Energía: Fuente de 750 W (100V - 240V).

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El pago se hará por unidad (UN) de equipo de estación. El contratista deberá entregar el equipo con todos sus elementos de almacenamiento instalados, configurados y activados en el puesto de trabajo.

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, el cual incluye todos los equipos necesarios para efectuar la actividad, así como los materiales y la mano de obra para la localización y marcación de ejes, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.

13. Suministro e instalación de Video Wall con capacidad de gestionar hasta 8 monitores, con salida HDMI y puerto de red 10/100/1000.

Descripción 
Esta Video Wall debe cumplir como mínimo con las siguientes características:

- Soporte de mínimo 2 slots para tarjetas de control principal

- Sistema de ventilación con mínimo 4 ventiladores inteligentes

- Pantalla frontal integrada para visualización de estado del sistema

- Debe incluir módulos de entrada de 4x

- Tarjetas de entrada HDMI

- Cada tarjeta debe contar con mínimo 4 puertos HDMI independientes

- Soporte de resolución mínima Full HD (1080p) y compatibilidad con señales 4K

- Integración total con el controlador de videowall.

- Debe incluir módulos de salida de 4x

- Tarjetas de salida HDMI

- Cada tarjeta debe contar con mínimo 4 puertos HDMI independientes

- Soporte de resolución mínima Full HD (1080p) y compatibilidad con señales 4K

- Soporte Hasta cuarenta (40) pantallas en configuración de videowall

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El pago se hará por unidad (UN) de controlador de video. El contratista deberá entregar el equipo instalado en el rack, conectado a la corriente y a la señal de video de todos los monitores y PC. Debe entregarse configurado y operando debidamente con las respectivas pantallas.

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, el cual incluye todos los equipos necesarios para efectuar la actividad, así como los materiales y la mano de obra para la localización y marcación de ejes, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.

14. Suministro e instalación de monitor industrial de 55 pulgadas.

Descripción 
Este Monitor industrial debe cumplir como mínimo con las siguientes características

• Tamaño (pulgadas): 55”
• Número de colores: 16.7 M
• Resolución: 3840x2160 (4K)

• Ángulo de visión: 178°/178° (Horizontal/Vertical)
• Brillo: 350 cd/m²
• Coeficiente de contraste: 1400:1 (típico)
• Tiempo de respuesta: 8 ms
• Soporte VESA: 200x200 mm (no incluye soporte ni peana)
• Audio: 2x 10W
• Consumo de energía: Funcionamiento menor 65W, Apagado menor 0.5W
• Alimentación AC: 100 ~ 230V, 50 ~ 60Hz
• Entrada de video: DVI-D, HDMI 2.0, HDCP 2.2
• AUDIO: Stereo Mini Jack, DVI/HDMI Audio
• USB: USB 2.0 x 2
• Diseñado para trabajo continuo 7x24x360
• Wi-Fi
• Marco de pantalla delgado para video Wall

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El pago se hará por unidad (UN) de monitor. El contratista deberá entregar el equipo instalado en la pared, con su respectivo soporte, y conectado a la corriente y a la señal de video.

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, el cual incluye todos los equipos necesarios para efectuar la actividad, así como los materiales y la mano de obra para la localización y marcación de ejes, y en general todo lo necesario para su correcta ejecución.

15. Suministro de tarjetas de proximidad tipo inteligente (RFID) para sistema de control de acceso.

Descripción
Esta tarjeta de proximidad debe cumplir como mínimo con las siguientes características

- Tecnología RFID de 13.56 MHz.

- Tipo tarjeta inteligente de lectura/escritura (read/write).

- Memoria mínima de 2K bits o equivalente.

- Soporte de autenticación y comunicación segura entre tarjeta y lector.

- Formato físico tipo tarjeta estándar (ISO CR80) y/o tipo clamshell.

- Dimensiones estándar tipo tarjeta (≈ 85.6 x 54 mm).

- Resistencia al uso continuo.

- Compatible con los lectores del sistema de control de acceso a implementar.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El pago se hará por unidad (UN) de tarjeta RFID suministrada.

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato, incluyendo el suministro de las credenciales listas para su uso en el sistema de control de acceso.